{风场名称}风电机组健康评估报告

目录

1 报告说明

2 风场健康评估总体结果

3 重点关注风机情况

4 综合分析与建议

1 报告说明

1.1 报告目的

本报告依据{farm_name}风场风电机组健康评估系统在{create_time}形成的评估结果，对风场整体健康状态、系统健康状态、部件健康状态、结构健康状态以及各风机健康等级分布情况进行汇总分析。

报告用于反映风电机组在较长时间范围内相对于健康基线的运行状态，为风场运行维护、状态跟踪和重点机组筛查提供参考。评估结果属于状态提示性结果，不直接等同于设备故障诊断、故障定位或检修结论。

1.2 评估范围及基本信息

本次评估对象为{farm_name}风场内具备评估条件的风电机组。系统以评估日期对应的滚动30天SCADA分钟级数据、CMS数据为主要输入，形成风机级和风场级健康评估结果。报告使用所选日期已经生成并入库的结果，不重新执行模型计算。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 风场名称 | {farm_name} |
| 风场编号 | {field_id} |
| 评估日期 | {create_time} |
| 评估数据范围 | {eval_date_range} |
| 参评机组数量 | {turbine_count}台 |
| 形成有效综合评分机组数量 | {valid_turbine_count}台 |
| 涉及机型 | {turbine_types} |
| 报告生成时间 | {create_time} |

对于因数据完整性、机型模型配置或结构评估输入条件不足而未形成有效评分的项目，报告中统一标记为“未评估”。无效评分不参与对应风场平均分计算，也不作为设备状态异常依据。

1.3 健康评估内容

健康评估包含“系统与部件健康评估”和“结构健康评估”两个子功能。

• 系统与部件健康评估：系统评价对象包括偏航系统、变桨系统、主控系统和液压系统；部件评价对象包括发电机、变流器、齿轮箱和主轴。

• 结构健康评估：结构评价对象包括叶轮和塔筒，主要反映叶片及塔筒在当前运行工况下的相对疲劳健康状态。

风机综合健康评分由系统健康评分、部件健康评分和结构健康评分中的有效结果综合形成。风场级评分由风场内各台风机对应维度的有效评分汇总形成。

2 风场健康评估总体结果

2.1 风场综合健康状态

{%chart_fig1}

风场范围的健康信息表

| 评价项目 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 风场综合健康评分 | {overall_score} |
| 系统健康评分 | {system_score} |
| 部件健康评分 | {component_score} |
| 结构健康评分 | {structure_score／未评估} |
| 优级风机数量 | {excellent_count}台 |
| 良级风机数量 | {good_count}台 |
| 中级风机数量 | {fair_count}台 |
| 差级风机数量 | {poor_count}台 |

健康等级分布分数说明

| 健康等级 | 综合评分范围 |
| --- | --- |
| 优 | ≥90 |
| 良 | 70～90 |
| 中 | 50～70 |
| 差 | ＜50 |

注：健康等级为系统对滚动时间窗口内相对运行状态的分级结果，不直接对应设备故障严重等级。

{%chart_fig2}

截至{source_datetime}，{farm_name}风场综合健康评分为{overall_score}分，整体健康状态处于{overall_level_text}水平。风场系统健康评分为{system_score}分，部件健康评分为{component_score}分，结构健康评分为{structure_score／未评估}。

本次共形成{valid_turbine_count}台风机的有效综合健康评估结果，其中优级{excellent_count}台、良级{good_count}台、中级{fair_count}台、差级{poor_count}台，风场内机组健康状态主要集中在{main_level}等级。

2.2风机健康评估结果

下表展示所选评估日期下风场内各台风机的综合、分类及单项健康评分。

| 序号 | 风机名称 | 机型 | 综合分 | 等级 | 系统分 | 部件分 | 结构分 | 偏航 | 变桨 | 主控 | 液压 | 发电机 | 变流器 | 齿轮箱 | 主轴 | 叶轮 | 塔筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#turbine_rows}{index} | {engine_name} | {machine_type} | {overall} | {level} | {system} | {component} | {structure} | {yaw} | {pitch} | {mcs} | {hpu} | {generator} | {converter} | {gearbox} | {shaft} | {rotor} | {tower}{/turbine_rows} |

注：当某项评分未形成有效结果时，对应单元格显示“/”。实际报告应完整展示风场内全部风机，机组数量较多时允许跨页延续并重复表头。

注：单元格显示“/”表示该子系统/部件/结构不满足评估条件。

2.3风机健康趋势分析

{#turbine_trends}

{engine_title}

{#charts}

{chart_title}

{%trend_image}

{/charts}

{/turbine_trends}

3 重点关注风机情况

重点关注风机展示健康等级为中、差的机组。

| 序号 | 风机名称 | 机型 | 综合分 | 等级 | 系统分 | 部件分 | 结构分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#focus_rows}{index} | {engine_name} | {machine_type} | {overall} | {level} | {system} | {component} | {structure}{/focus_rows} |

注：若风机的某一评价维度未形成有效评分，表明该维度在本次评估时缺少必要信息，未满足评估条件。

4 综合分析与建议

4.1 综合分析

综合本次评估结果，{farm_name}风场综合健康评分为{overall_score}分，风场内机组健康等级以{main_level}为主。

从风机级结果看，综合评分相对较低的机组主要包括{focus_engine_list}。上述结果反映机组在滚动30天评估窗口内相对于健康基线的状态差异，需结合连续周期变化和现场业务信息综合理解。

4.2 运行维护建议

• 持续跟踪中、差等级机组以及综合评分相对较低机组后续周期的健康评分变化，关注低评分状态是否连续存在或进一步下降。

• 对系统健康评分较低的机组，重点查看偏航、变桨、主控和液压系统单项评分；对部件健康评分较低的机组，重点查看发电机、变流器、齿轮箱和主轴单项评分；对结构健康评分较低的机组，重点查看叶轮和塔筒评分。

• 结合SCADA运行曲线、告警记录、故障记录、检修记录及现场实际情况，对重点关注机组开展综合核查。

• 对未形成有效评分的机组或评价维度，优先核查数据完整性、机型模型配置和评估输入条件，避免将数据或模型缺失误判为设备状态异常。

• 健康评估结果仅作为较长时间运行状态的相对评价和辅助提示，不建议依据单次评分直接判定设备故障或下达检修结论。